# 航空载荷终端软件使用手册

适用对象：已经拿到安装和联网配置完成的终端，负责日常操作、监看和试验协作的使用者。当前应用版本为 1.4.0，文档更新日期为 2026 年 10 月 25 日。

本软件把图像、环境、照明三个载荷的操作放在同一界面中，也可以共享试验任务、收集成员准备状态，并用 AI 辅助整理运行记录。本次应用中的载荷数据和图像是教学模拟；看到抓拍次数、温湿度或照明状态变化，表示模拟载荷已响应，不代表真实相机、传感器或灯具已经接入。

本手册按“打开软件 → 开始本轮工作 → 操作载荷 → 协同任务 → 查看记录 → 正常结束”编写。安装、刷系统和网络故障的详细命令请交给部署人员，使用同目录的《航空载荷终端开发部署操作手册》。

# 章节导航

1 先确认你使用哪块终端

2 打开软件和认识首页

3 开始一轮工作

4 使用图像载荷

5 使用环境载荷

6 使用照明载荷

7 看懂命令结果并处理异常

8 使用分布式任务协同

9 使用 AI 试验助手

10 查看记录和保存配置

11 正常结束和下次继续

12 常见问题

在 Word 中点击上面的章节名称可跳转；也可打开“视图 → 导航窗格”按标题查找。

# 1 先确认你使用哪块终端

| 板号 | 使用者代号 | 顶部应显示的角色 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | A | 1 主操作 | 控制三个载荷，发任务，汇总准备反馈 |
| B2 | B | 2 只读监看 | 查看状态和操作结果，不控制载荷 |
| B3 | C | 3 图像载荷 | 查看本机图像载荷状态，核对抓拍结果 |
| B4 | D | 4 环境载荷 | 查看本机模拟温湿度和采样周期 |
| B5 | E | 5 照明载荷 | 查看本机照明开关和亮度 |

只用两块板时，使用 B1 和 B3。其余两类载荷显示未连接属于当前接入范围，不需要为了“全绿”随意改地址。角色不对时先联系负责配置的人；如确需切换，按第 10 章停止并核对后再修改。

# 2 打开软件和认识首页

## 2.1 打开应用

在开发板桌面点击飞机图标“航空载荷终端”。无独立显示器时，在电脑投屏窗口内做同样操作。投屏黑屏或桌面都打不开时，先让部署人员恢复投屏，不在其他窗口反复点击安装或启动。

顶部显示软件名称、本机角色和节点编号。右上角“未启动”表示应用已打开，但当前业务还没开始；“运行中”表示本机角色已经启动。

## 2.2 页面上的入口

| 入口 | 用来做什么 |
| --- | --- |
| 启动本机或停止连接 | 开始或停止当前角色的业务 |
| 连接设置 | 查看或修改角色、地址和端口；日常由部署人员配置 |
| 运维工具 | 查看详细记录、导出日志；载荷端还可做故障演示 |
| 载荷状态或本机状态 | 日常查看设备和操作结果 |
| 任务记录 | 查看近期连接事件和载荷操作记录 |
| 分布式协同 | 配对设备、共享任务、确认并同步准备状态 |
| AI 试验助手 | 预览记录、发起分析、阅读报告与依据 |

屏幕空间不够时，鼠标按住画面向上拖动，或在触屏上上滑。部分内容在下方，不要仅因首页没看见就重复打开应用。日常工作可收起“连接设置”和“运维工具”，留出载荷操作区域。

# 3 开始一轮工作

## 3.1 推荐启动顺序

1. C、D、E 先在各自载荷终端打开应用，核对角色，点击“启动本机”。

2. A 在 B1 点击“启动本机”，观察图像、环境、照明三个卡片逐个就绪。

3. B 在 B2 点击“启动本机”，确认能看到 B1 提供的载荷状态。

4. 全组确认当前网络和板号没有变化，再按本轮要求进行任务协同和载荷操作。

只有两块板时，顺序为 B3 → B1。五板时的“3 / 3 就绪”表示三个载荷就绪，不是三位成员准备好了；人员准备统计在“分布式协同”页面。

## 3.2 怎样判断能不能操作

| 看到的状态 | 含义 | 使用者应该做什么 |
| --- | --- | --- |
| 已就绪 | 已建立业务连接，可以读取当前状态 | 核对载荷名称后操作 |
| 连接中或协商中 | 正在建立连接或读取能力信息 | 等待，不连续补点 |
| 状态过期 | 最近状态没有按时更新 | 暂停依赖该数值的操作，检查连接 |
| 离线或未连接 | 当前不能确认对端实时状态 | 联系对端与部署人员，恢复后重新核对 |
| 不兼容 | 两端能力或协议不匹配 | 停止操作，统一软件和配置 |

卡片里保留的最后一次数值不一定是实时值，要同时看连接状态和更新时间。只读监看端即使看到“已就绪”，也不会出现控制权限。

# 4 使用图像载荷

## 4.1 做一次模拟抓拍

1. A 在 B1 的“载荷状态”中点击“图像”。

2. 确认图像载荷为“已就绪”，工作模式为“单次”，记下当前抓拍计数。

3. 点击一次“模拟抓拍”。等待“最近命令”从受理或处理中变为最终结果。

4. 看到“执行完成”后，核对抓拍次数增加，并让 C 对照 B3 的次数。

5. B2 监看端应看到相同的结果。若监看尚未更新，先确认它与 B1 的连接，不重新抓拍来“刷新”。

“最近模拟图像”是固定示意图，不是真实相机拍到的照片。它用于帮助核对模拟过程，不能用来判断实际目标或画质。

## 4.2 切换单次和连续

在“工作模式”下拉框选择“连续”，等待模式修改完成。连续模式下模拟计数会随运行增加。需要逐次验收或演示回执时，先切回“单次”，等两端显示一致再操作。

本次演示结束时，建议把工作模式恢复为“单次”，避免下一位操作者看到次数持续变化而误解。

# 5 使用环境载荷

1. A 在 B1 点击“环境”。确认环境载荷已就绪。

2. 查看模拟温度、湿度、温度曲线以及“采样间隔”。曲线随模拟采样更新，不代表真实现场环境。

3. 打开“采样间隔”选项，可选择 1 秒、2 秒或 5 秒。

4. 选择需要的周期，等待“最近命令”显示执行完成。

5. A 与 D 对照 B1 和 B4 的采样间隔，确认相同。B2 可复核监看结果。

采样间隔改变后，曲线更新节奏会改变；温度数值没有立刻变成某个固定值不代表命令失败。判断依据是执行回执和两端周期状态，而不是温度是否符合某个预设数值。

# 6 使用照明载荷

## 6.1 开启和调整亮度

1. A 在 B1 点击“照明”，确认载荷已就绪。

2. 观察当前“电源”和“亮度”。若电源关闭，先打开“电源开关”，等待执行完成。

3. 拖动“设置亮度”滑块到需要的值，松开后才发送调整命令。

4. 等待执行完成，再核对 B1、B5 以及 B2 的亮度数值。

拖动时可能停在 49%、51% 等附近数值，需要精确值时再微调，等待本次执行完成后核对，不把拖动过程当成最终结果。

## 6.2 关闭照明

关闭“电源开关”，等待两端“电源”都显示关闭。亮度可以保留上次设置值，这不表示关灯失败。电源开关与亮度是两个独立状态。

当前软件驱动的是模拟照明状态，实际灯具是否安装、是否通电和是否点亮需另行核对。

# 7 看懂命令结果并处理异常

## 7.1 最近命令各状态是什么意思

| 结果 | 代表什么 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 已受理 | 对端已接收该命令 | 继续等最终回执 |
| 执行完成 | 收到对端最终完成回执 | 核对当前计数或数值 |
| 已拒绝 | 对端没有接受本次请求 | 看说明，处理原因后再决定是否重新发起 |
| 执行失败 | 对端报告本次执行未成功 | 保留记录，核对实际状态和原因 |
| 结果未确认 | 没收到可确认本次结果的最终回执 | 先核对设备实际状态，不盲目重复点击 |

“已受理”不能当作“执行完成”。“结果未确认”也不能直接当作没有执行。例如 B3 已增加抓拍次数，B1 却没收到最终回执时，直接再点可能造成第二次操作。

## 7.2 出现离线或结果未确认

1. 先停止对该载荷重复发指令，记下最近命令和发生时间。

2. 请对端人员查看本机状态，例如抓拍次数是否已经增加、电源是否已经改变。

3. 检查是否有人在运维工具中暂停通信或设置了下一命令故障。

4. 请部署人员检查 Wi-Fi、当天 IP 和应用配置，恢复后再核对本次状态。

5. 确认后如需新操作，由主操作人员明确发出一次新的命令；恢复连接不会替你自动重发旧操作。

## 7.3 运维工具中的故障演示

运维工具中的“暂停通信”和“下一命令故障注入”供指定人员做异常演示。它们会真的改变本次模拟通信表现。日常使用不要随意开启。

如果按钮显示“恢复通信”，说明通信目前暂停，应由操作人员点击恢复。故障下拉框恢复为“正常运行”后，再核对状态。收起面板本身不会恢复通信或清除故障设置。

# 8 使用分布式任务协同

## 8.1 第一次配对由部署人员带领

打开“分布式协同”，首次使用点击“授权并启用”。如果组内设备还没建立可信配对，按部署手册完成发现、PIN 配对和目标选择。已配对不代表本轮已经同步，应查看当前选定的设备和本轮同步结果。

## 8.2 主操作端建立本轮任务

1. A 确认 B1 已选中本轮参与的可信设备。

2. 在组号中填写本组标识，在标题中填写本轮试验名称，点击“新建任务”。

3. 点击“同步选定设备”，等待所选目标逐台返回结果。

4. 各成员读出自己收到的标题、任务编号前缀和版本，与 A 对照一致后再确认准备。

任务卡说明大家正在协作哪项工作，不会自动执行抓拍、改周期或开灯。

## 8.3 成员确认并回传准备状态

1. 每人先核对自己负责的终端和功能。

2. 在本机点击“本机报告已准备”。

3. 点击“同步选定设备”，把本次准备状态同步给 B1。

4. A 核对成员列表，确认本轮任务、本版本中出现正确人员所用的不同设备。

5. 需要让各成员看到完整汇总时，A 收齐回传后再同步给他们。

“已准备”是操作者自报，不是系统自动完成了硬件检查。成员只是点击本机按钮、还没同步时，A 可能仍看不到本次变化。

## 8.4 取消准备和修订任务

需要退出准备时，点击“取消本机准备”，再同步给 B1。准备状态不会因为关闭页面就自动取消。

任务标题或要求变化时，A 点击“修订当前任务”，同步新版本。原准备反馈不计入新版本，每个人须重新核对、确认并回传。不要把准备数量变少当作数据丢失。

## 8.5 查看近期任务

在分布式面板中点击“选择任务 / 最近记录”，选择需要查看的任务版本。历史版本用于查阅，不能继续修订或提交准备。回到最新版本后再进行本轮操作。

# 9 使用 AI 试验助手

## 9.1 使用前由管理员准备

管理员需要先启动电脑网关，给本板建立 USB 转发，并告知组内连接口令。用户不在板端填写 DeepSeek API Key。没有 AI 服务时，可继续使用原来的载荷控制和任务协同。

若组内口令尚未保存，在“AI 试验助手 → 连接设置”输入管理员给的组内连接口令，点击“保存连接口令”。

## 9.2 先看要发送什么

1. 先启动当前角色并产生有效记录，例如一次模拟抓拍或已经收到的环境状态。

2. 点击“AI 试验助手”，再点击“预览待发送记录”。

3. 查看本次匿名快照。设备和请求以代号表示，内容以界面实际预览为准。

4. 确认后点击“分析当前记录”，等待“正在分析…”结束。

应用没有后台自动分析。当前角色未启动、正在切换身份，或者只有启动信息时，可能提示先运行并产生记录。

## 9.3 怎样阅读报告

依次看报告中的事实、可能原因、建议检查和记录范围，再看下面的模型、耗时与纳入事件数。“可能原因”是供核查的建议，不等于已经找到真实硬件故障。

点击“查看报告依据”，核对成功报告所使用的那份快照。它与“预览待发送记录”不同：前者对应已经生成的报告，后者查看当前准备发送的状态。继续操作后，旧报告不会自动随之变化，需要再次点击分析。

新请求正在处理或失败时，页面可能保留上次成功报告；先看“上次成功报告”等标识，避免把旧结论当作刚产生的结果。

## 9.4 结果不能代替实际回执

AI 不会替你抓拍、开灯、修改周期或重发命令，也不会把“结果未确认”变成新的设备结果。报告只覆盖本次发送的近期记录，不代表设备全部历史。最终操作判断仍要结合载荷端状态与人员核对。

# 10 查看记录和保存配置

## 10.1 查看任务记录

点击主页面的“任务记录”，查看近期连接事件和载荷操作。定位问题时，同时记录板号、最近命令、连接状态与时间。界面标注 UTC 的时间按 UTC 阅读；需要与北京时间记录对照时，加 8 小时。

分布式面板中的近期任务版本与这里的载荷事件记录是两类内容，不能用其中一项替代另一项。

## 10.2 导出日志

在“运维工具”中点击“导出日志”。看到导出成功后，把显示的完整路径交给部署人员，由其按部署手册从板子取到电脑。仅看到板端导出提示，不等于日志已经传到电脑。

## 10.3 需要修改角色或地址时

先等待当前命令结束，点击“停止连接”，再打开“连接设置”。核对目标角色、地址和端口后点击“保存配置”，看到保存成功再启动。已有正确角色时直接修改地址，不要反复选择相同角色。

角色、地址和连接口令等配置可保存到本机。实时模拟读数、计数和连续运行状态会在启动时重新建立，不能把它们当作永久计量记录。分布式保存的任务也不代表今天的成员都在线，开始新一轮工作仍须重新核对。

# 11 正常结束和下次继续

## 11.1 结束前

1. 等待当前命令完成，核对未确认的结果。

2. 图像模式恢复为“单次”，照明关闭。

3. 按需要导出日志、保存任务和现场记录。

4. 分布式同步完成后，各板点击“停止连接”；需要关闭分布式服务时点击“关闭分布式模块”。

5. 通知部署人员按现场要求停止应用、关闭网关与投屏，再正常关机或结束供电。

仅按系统“返回”或关闭电脑投屏窗口，不保证板上业务已经停止。不要在正在写入系统、安装应用或保存数据时拔电源。

## 11.2 下次开机

先确认板号与角色、共同 Wi-Fi、当天地址，再按载荷端 → 主操作端 → 监看端启动。若地址变化，让部署人员更新连接设置。分布式重新核对可用可信目标和本轮任务；AI 需管理员恢复电脑网关与 USB 转发。

# 12 常见问题

| 问题 | 用户先做什么 | 什么时候交给部署人员 |
| --- | --- | --- |
| 已打开软件却没有数据 | 看右上角是否未启动，核对角色后启动本机 | 启动后仍一直连接中 |
| 只有 1 / 3 就绪 | 确认本轮是否只接了图像板 | 本应接齐三类却仍有未连接 |
| B2 不能点击抓拍 | 确认 B2 是只读监看，这是正常分工 | 需要调整人员职责时 |
| 按钮灰色或不可点 | 等当前命令结束，看载荷是否就绪 | 长期不可用或状态不兼容 |
| 结果未确认 | 不补点，先与载荷端核对实际结果 | 无法核对、连接异常或反复发生 |
| 亮度 50% 但电源关闭 | 分别看电源和亮度，关闭可保留亮度值 | 状态不一致或模拟回执异常 |
| 修订任务后准备数归零 | 新版本重新确认，再同步回主端 | 同版本已回传仍不更新 |
| 可信设备在线却没收到任务 | 检查选定设备，点击本轮同步 | 同步失败或任务编号不一致 |
| AI 报告不更新 | 看是否上次成功报告，需要时重新分析 | USB、网关、口令或模型服务错误 |
| 投屏断了 | 先不要改业务配置，联系负责该板的人 | USB 离线、黑屏或桌面无法操作 |

## 一次完整日常操作示例

全组启动各自终端 → A 建立并同步本轮任务 → 五人核对并报告准备，再回传 → A 做一次单次抓拍，C 核对计数，B 复核监看 → A 改环境周期，D 核对 → A 调整照明并关闭，E 核对 → 按需由 A 分析记录并查看依据 → 全组留存结果并停止连接。